Выполнили: студенты 652а группы

Александров Михаил

Марголин Илья

Нехаев Александр

Семкин Валентин

Серягина Екатерина

Атомно силовой микроскоп

Лабораторная работа по курсу

Нанодиагностика

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский физико-технологический институт

(государственный университет)

Кафедра нанометрологии и наноматериалов

Оглавление

Введение	3

Оборудование	3

Исследуемые образцы	6

Пластинка HfO2	6

CD диск	7

Выводы	8

Список литературы	8

Введение

Цель работы: ознакомиться на практике с физическими принципами функционирования атомно-силового микроскопа и основными методиками измерения.

Изучить работу сканирующего зондового микроскопа, проведя измерения в контактном атомно-силовом режиме.

Оборудование

В работе использовался СЗМ Ntegra Aura (Рисунок 1).

Рисунок 1: Микроскоп Ntegra Aura

В основе работы АСМ лежит силовое взаимодействие между зондом и поверхностью, для регистрации которого используются специальные зондовые датчики, представляющие собой	упругую консоль с острым зондом на конце (Рисунок 2). Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Регистрируя величину изгиба, можно контролировать силу взаимодействия зонда с поверхностью.

Регистрация проводится с помощью оптической системы, которая юстируется таким образом, чтобы излучение полупроводникового лазера фокусировалось на консоли зондового датчика, а отраженный пучок попадал в центр фоточувствительной области фотоприемника (Рисунок 3). В качестве позиционно-чувствительных фотоприемников

Рисунок 2: Схема работы датчика

применяются четырех-секционные полупроводниковые фотодиоды.

Рисунок 3: Схема оптической регистрации

Лазерный луч попадает на сегменты A, B, C, D фотодиода, что вызывает изменение соответствующих сигналов, поступающих с этих сегментов. Сигналы предварительно обрабатываются, а именно, усиливаются, вычитаются и складываются. С выхода регистрирующей системы поступают три сигнала:

DFL – сигнал, пропорциональный отклонению кантилевера в вертикальном направлении. DFL является разностным сигналом между верхней и нижней половинами фотодиода: DFL=A+B-(C+D).

LF – сигнал, пропорциональный боковому отклонению луча, который позволяет измерять крутильную деформацию кантилевера. LF является разностным сигналом между правой и левой половинками фотодиода: LF=A+C-(B+D).

LASER – сигнал, пропорциональный интенсивности света, отраженного от кантилевера. LASER является суммарным сигналом от всех четырех сегментов фотодиода: LASER=A+B+C+D. Данный сигнал используется при юстировке лазера. (Шешин Е.П., Батурин А.С., Чуприк А.А., 2016)

Исследуемые образцы

Пластинка HfO2/HfSi2

В работе производится исследование образца HfO2/HfSi2 с значительными загрязнениями поверхности. Целью работы является изучение режимов работы микроскопа при сравнении свойств оксида и силицида гафния в различных режимах.

Получим общую топографию участка образца в режиме DFL для нахождения интересующей нас области. Как видно, основной вклад в неоднородность певерхности образца вносят загрязнения поверхности. Так же на полученном изображении отчетливо прослеживаются конкреции кристаллического силицида гафния в виде концентрических эллипсов. Эллипсы вытянуты в одном направлении, что вероятно связано с сегнетоэластичностью пьезоэлектрического привода.

Рисунок 4: Общая топография участка исследуемого образца в режиме DFL.

Наведёмся на область силицида гафния в верхнем левом углу начального участка. Исследуем в режимах топографии DFL, бокового отклонения FL в разных горизонтальных направлениях, а также режиме измерения тока. Из результатов не прослеживается четкой разницы в коэффициентах трения двух веществ, однако явно видно увеличение проводимости в области силицида (Рисунок 5).

Сведем результаты измерений тока и топографии. Как видно, границы концентрических колец внутри конкреции однозначно совпадают в разных режимах, при этом долинные кольца имеют меньшую проводимость, чем более светлые в режиме топографической съемки. Это может объяснить разными фазами кристаллической решетки колец. Что очень вероятно, так как скорее всего рост силицида происходил периодами исходя из видимой структуры конкреции.

Рисунок 5: Сравнения конкреции HfSi2 c HfO2 в режимах топографии DFL и измерении тока.

CD диск

Получим изображение лазерного диска в режиме топографии.

Сделаем срез вдоль направления одной лазерной дорожки. Оцифруем полученный график. Определим характерный размер длинных и малых борозд и оценим затупленность иглы кантилевера.

Рисунок 6: Топография лазерного диска в режиме DFL и расположение полученного среза.

Рисунок 7: Срез линии записи лазерного диска.

Рисунок 8: Профиль неровности в срезе записи лазерного диска.

Вывод

- Ознакомились на практике с физическими принципами функционирования атомно-силового микроскопа и основными методиками измерения.

Получили изображения образца HfO2/HfSi2 в разных режимах работы микроскопа. Наглядно увидели разницу в физических свойствах двух материалов.

Получили изображение топографии записи лазерного диска. Получили характерные длинны лазерной записи и затупленность образца.

Список литературы

Атомно-силовой микроскоп [Книга] / авт. Шешин Е.П., Батурин А.С., Чуприк А.А. / ред. А.А. Щука. - Москва : МФТИ, 2016.